题目：我国超算并行体系结构发展及与国际最新E级系统对比研究（截至2025年11月TOP500）

## 摘要

高性能计算已进入E级（Exascale）时代，并行体系结构从“通用CPU扩展”快速演进为“CPU+加速器+高带宽内存+高性能互连”的深度异构

形态。本文首先回顾我国从“银河”到“天河”“神威”“曙光”的发展脉络；其次选取神威太湖之光与天河-2A作为代表，分析其并行体系结

构与关键技术；最后基于2025年11月TOP500/HPCG公开数据，将我国现役公开系统与El Capitan、Frontier、Aurora等国际最新超算进

行量化对比，并讨论未来演进方向。研究表明：我国在自主体系结构探索（如SW26010/多核众核协同、专有互连）方面形成了特色路

径，但在公开榜单中的系统性能与能效指标与国际头部E级系统仍有明显差距；未来竞争关键在于“先进封装+统一内存+高效互连+软硬

协同生态”。

关键词：并行体系结构；超级计算机；神威太湖之光；天河-2A；Exascale；TOP500

———

## 1. 引言

并行体系结构是超级计算机性能上限的决定因素。传统“提升主频”的路径已基本失效，现代超算转向“海量并行+异构加速+分层存储+高

性能网络”。课程要求强调“不能只罗列参数”，因此本文聚焦结构层面的可解释分析：

1. 节点内部如何并行（核组织、内存层级、CPU/GPU/加速器协同）；

2. 节点之间如何并行（互连拓扑、带宽与通信机制）；

3. 软件栈如何支撑并行效率（编程模型、通信库、调度系统）。

———

## 2. 我国超算发展历程概览（银河—天河—神威—曙光）

### 2.1 银河阶段：自主巨型机起步

1983年，“银河-I”研制成功并通过国家鉴定，标志我国进入可独立研制巨型机国家行列。该阶段核心意义是完成“从0到1”的体系结构与

工程体系建设。

### 2.2 天河阶段：异构并行与工程化规模化

- 天河-1A（2010）曾居TOP500第1，采用CPU+GPU混合架构与专有互连。

- 天河-2（2013）连续多期TOP500第1，节点采用“2路Intel Ivy Bridge Xeon + 3路Xeon Phi”异构方案。

- 天河-2A（2018升级）在公开信息中引入Matrix-2000国产加速器，并延续TH Express-2互连，体现“异构加速+自主化替代”路径。

### 2.3 神威阶段：处理器与系统更深层自主

神威太湖之光（2016）以SW26010国产众核处理器与大规模并行系统实现93.01 PFLOPS（HPL），并长期保持国际第一梯队，代表我国

在“处理器+系统协同设计”上的重要突破。

### 2.4 曙光阶段：产业化与多路线并进

曙光体系在TOP500长期可见，近年公开榜单中的Advanced Computing System(PreE)采用“Hygon Dhyana + 深算处理器 + 200Gb 6D-

Torus”，反映国产产业界在互连和系统工程方面的持续迭代。

———

## 3. 代表性并行体系结构剖析

## 3.1 神威太湖之光：众核分组+片上网络+大规模系统并行

神威太湖之光由40,960节点组成，每节点1颗SW26010，共10,649,600核心。

SW26010关键结构特征：

1. 处理器内含4个核心组（Core Group）。

2. 每组由1个管理核（MPE）+64个计算核（CPE）构成（总计260核/芯片）。

3. 芯片内以NoC连接核心组、内存控制器与系统接口。

4. 强调“主从协同”：MPE负责控制/通信，CPE阵列承担高吞吐计算。

这种设计本质上是“节点内两级并行”：

- 一级：跨核心组/跨节点的MPI并行；

- 二级：核心组内CPE阵列的细粒度数据并行（常结合DMA/LDM优化）。

结构优势：计算密度高、能在特定科学计算中实现较高并行效率。

结构挑战：编程与性能调优门槛较高，软件生态和迁移成本较大。

## 3.2 天河-2A：CPU+加速器异构节点与高性能互连协同

公开资料显示，天河-2A采用Intel Xeon E5-2692v2、Matrix-2000加速器与TH Express-2互连，HPL为61.44 PFLOPS。

其并行体系结构可概括为：

1. 节点级异构：CPU负责控制与通用计算，加速器承担高并行密度算子。

2. 系统级互连：TH系列互连网络强调低时延、高带宽与RDMA/集合通信优化。

3. 软件协同：MPI + 加速器编程模型共同支撑大规模应用。

相较神威路线，天河-2A更接近国际主流“通用CPU+加速器”范式，软件迁移相对容易；但在核心器件完全自主、统一内存和极致能效方

面仍需持续推进。

———

## 4. 进阶对比：我国系统与国外最新超算（截至2025年11月）

## 4.1 国际最新E级系统结构特征

按2025年11月TOP500：El Capitan（1.809 EF）、Frontier（1.353 EF）、Aurora（1.012 EF）居前三。其共同特征：

1. 深度异构节点：CPU与GPU/APU紧耦合。

2. 高带宽内存主导：HBM成为核心算力供给基础。

3. 高性能互连统一：均采用Slingshot-11体系。

4. 系统软件成熟：编译器、运行时、任务调度与性能工具完整。

其中：

- El Capitan：MI300A APU路线，强化CPU/GPU/内存封装级融合。

- Frontier：1 CPU + 4 MI250X（每卡双GCD），突出多GPU吞吐与可扩展性。

- Aurora：2 Xeon CPU Max + 6 Intel GPU Max，突出CPU/GPU均配HBM的层次化内存结构。

## 4.2 与我国公开系统的量化对比（以TOP500公开数据为准）

- 神威太湖之光（2025年11月）排名第24，HPL 93.01 PF。

- 天河-2A在2025年6月仍在榜（第31），但2025年11月榜单未检索到“Tianhe”条目（据公开列表推断可能已掉出当期TOP500）。

- 曙光PreE在2025年6月约第268（4.32 PF），2025年11月约第297附近（公开列表项）。

从数量级看，El Capitan已达1809 PF，约为太湖之光的19倍以上。

从效率看，E级系统在HPL/HPCG与系统能效上整体显著领先，说明优势不仅在“堆规模”，更在“架构-内存-互连-软件”的系统协同。

## 4.3 差距本质分析

1. 器件与封装代际：先进工艺、chiplet与3D封装决定单位功耗性能。

2. 内存体系：统一/近统一HBM显著降低数据搬移开销。

3. 互连与系统软件协同：网络硬件、通信库与调度策略共同决定大规模并行效率。

4. 生态成熟度：头部E级平台在编译链、性能分析、应用迁移工具上更完整。

———

## 5. 未来发展方向（面向我国并行体系结构）

1. 持续推进“处理器-加速器-内存”封装级融合

从离散异构走向高带宽、低时延、统一地址空间的深度异构。

2. 强化高性能互连与系统级拓扑优化

面向E级规模提升网络自适应路由、拥塞控制、容错与QoS能力。

3. “应用牵引”的软硬件协同设计

围绕气候、材料、生命科学、AI for Science等关键应用做联合优化，而非仅追求峰值指标。

4. 构建可持续软件生态

完善国产编译器、MPI/并行运行时、性能分析工具链，降低迁移和调优成本。

5. 以能效为核心约束的体系结构设计

下一代竞争将是“性能/瓦特+可编程性+稳定运维能力”的综合竞争。

———

## 6. 结论

我国超算已形成“银河奠基、天河工程化突破、神威自主创新、曙光产业化推进”的发展脉络。在并行体系结构方面，神威路线与天河路

线分别代表“众核自主架构”和“异构协同工程化”两种典型路径。

但在截至2025年11月的国际公开榜单上，E级系统已进入“多系统并存”阶段，我国公开在榜系统与头部E级平台仍存在明显差距。下一阶

段突破点不在单一参数，而在“先进器件+体系结构+系统软件+应用生态”的全栈协同。

———

## 参考文献（含可访问链接）

[1] TOP500, November 2025 List. https://top500.org/lists/top500/2025/11/

[2] TOP500, TOP500 List (2025/11, page list). https://top500.org/lists/top500/list/2025/11/

[3] TOP500, HPCG List November 2025. https://www.top500.org/lists/hpcg/list/2025/11/

[4] TOP500, Sunway TaihuLight system page. https://top500.org/system/178764/

[5] TOP500, Highlights June 2016 (Sunway architecture summary). https://top500.org/lists/top500/2016/06/highlights/

[6] TOP500, Tianhe-2A system page. https://top500.org/system/177999/

[7] TOP500, Tianhe-2 (MilkyWay-2) resource page.

https://top500.org/resources/top-systems/tianhe-2-milkyway-2-national-university-of-defense/

[8] TOP500, Tianhe-1A system page. https://www.top500.org/system/176929/

[9] TOP500, Nebulae system page (Sugon). https://www.top500.org/system/176819/

[10] TOP500, Advanced Computing System(PreE) page. https://top500.org/system/179593/

[11] LLNL HPC, El Capitan platform. https://hpc.llnl.gov/hardware/compute-platforms/el-capitan

[12] LLNL HPC, Using El Capitan Systems: Hardware Overview.

https://hpc.llnl.gov/documentation/user-guides/using-el-capitan-systems/hardware-overview

[13] OLCF, Frontier system page. https://www.olcf.ornl.gov/olcf-resources/compute-systems/frontier/

[14] OLCF Docs, Frontier User Guide. https://docs.olcf.ornl.gov/systems/frontier_user_guide.html

[15] ALCF Docs, Aurora Machine Overview. https://docs.alcf.anl.gov/aurora/

[16] ALCF, Aurora overview page. https://www.alcf.anl.gov/aurora

[17] Liao et al., High Performance Interconnect Network for Tianhe System, JCST, 2015.

https://jcst.ict.ac.cn/en/article/doi/10.1007/s11390-015-1520-7

[18] 国务院网站，银河巨型计算机历史资料。https://www.gov.cn/lssdjt/content_2026193.htm